
《微型自走轮式旋耕机》编制说明
一、工作简况
1、任务来源
重庆农业机械学会以渝（农机学）字〔2019〕12 号《关于下达2019年第一批重庆农业机械学会团体标准项目计划的通知》下达了《微型自走轮式旋耕机》（计划编号2019-001-T/CQAM）团体标准制定任务，本标准由重庆农业机械学会团体标委会归口，重庆市文理学院、重庆世锡机械有限公司负责起草，本标准按计划应于2020年完成。
2、主要工作过程
自2019年9月起，重庆市文理学院、重庆世锡机械有限公司即组织有关人员进行《微型自走轮式旋耕机》的团体标准制定前期调研工作，国务院国发〔2018〕42号《关于加快推进农业机械化和农机装备产业转型升级的指导意见》指出：“农业机械化和农机装备是转变农业发展方式、提高农村生产力的重要基础，是实施乡村振兴战略的重要支撑。没有农业机械化，就没有农业农村现代化” ，制定微型自走轮式旋耕机产品标准，为丘陵山区农业生产提供多元、轻便作业的先进机具，是实现国务院实施乡村振兴的重要举措，既能减轻劳动强度又提高了耕作效率，制定团体标准，填补了拖拉机与微耕机旋耕作业之间的空白，对规范和引领行业发展具有十分重要的意义，增强小户农业经营竞争能力，为保障粮食安全提供了保证， 2019年团体标准制定计划下达以后，重庆市文理学院、重庆世锡机械有限公司于2019年9月组织有关骨干企业成立了起草工作组，进行调查研究，并实地调研，在广泛收集资料的基础上，起草了《微型自走轮式旋耕机》初稿。
2019年10月中旬重庆市文理学院会同重庆世锡机械有限公司对标准初稿中的技术指标进行了验证，试验的机型型号为1WZL6.3-120，样机编号为SX201908007，试验用地含水率20%，耕深为10.5cm，耕深稳定性为90%，耕后地表平整度为3.5cm，植被覆盖率为65%，碎土率为70%，根据验证结果，证明本标准规定的性能指标是可行的，并满足安全要求，能够引导企业不断技术创新，设计制造更加实用和性能良好的小型旋耕作业机具。采用本标准设计和生产的微型自走轮式旋耕机能够满足我国对产品的质量要求，具国内领先水平。
二、编制原则
本标准按照以下原则制定
符合性：本标准的制定按照国家标准《标准化工作导则》GB/T1.1-2009、GB/T1.2-2002的要求进行；以促进经济效益和社会效益统一，体现重点突出和市场需求的原则，遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出”的原则，本标准制定与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合，统筹推进。
本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1-2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写”》和GB/T 1.2-2002《标准化工作导则 第2部分：标准中规范性技术要素内容的确定方法》进行编写。本标准制定过程中，引用了国家强制性标准和行业标准，与国家法律、法规和强制性标准以及农业农村部2019年推广鉴定大纲协调一致。
合理性：在确定本标准主要技术性能指标时，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，本标准客观反映了目前微型自走轮式旋耕机的技术水平，便于执行、适于应用。同时，兼顾了生产企业的实际情况，充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性。
    先进性：本标准是以国内主要生产企业先进技术为依据，参考国内外相关产品现状，结合国内微型自走轮式旋耕机相关产品而制定，能够满足生产企业在标准规范下的生产行为和使用条件。
三、标准主要内容的确定
（1）范围
本标准规定了微型自走轮式旋耕机的术语和定义、型号表示方法、主要技术要求、试验方法、检验规则、标牌、交付、运输及贮存。

本标准适用于乘坐的微型自走轮式旋耕机。
    （2）其它指标
术语和定义：为便于标准的使用和理解，规定了1条术语和定义。
型号表示方法：规定了产品型号编制方法
主要性能指标：规定了样机和作业条件的基础上，规定了详细的微型自走轮式旋耕机主要作业指标、可靠性、噪声等性能指标。
一般要求：规定到了通过性能、刀辊升降性能、刀辊两端离地间隙差、起动性能、操纵性能、密封性能、焊接质量、涂漆质量等技术要求。

安全要求：安全防护、安全标志、最高行驶速度、开关与信号装置、倒档互锁装置、驻车制动、刀辊保护装置、电气要求、重要部位紧固件强度等级、操纵装置、使用说明书安全等技术要求。

试验方法：针对技术要求中提出的技术指标，规定了合理可行的试验方法，根据需要规定了5个计算公式。
检测原则：规定了检验抽样要求和型式检验要求，根据标准中规定的不同技术指标对产品的影响，确定了检验分类A 级、B级和C级，并规定了判定方法。
（3）解决的主要问题： 

我国是农业大国，丘陵和山区面积大，比例高达69%，全国近一半省份过50%的辖区面积是山地丘陵，丘陵山区人口占全国人口的1/2左右，地块小，起伏不平，经营规模以家庭为主。随着农业种植结构的进一步调整，经济作物如烟草、甘蔗、葡萄、薯类及林产品、中药材生产基地建设，尤其是温室大棚的迅猛发展等，作业要求更加精细。对中大型耕作机具来说都是个不小的挑战，而微耕机产品操作强度大，效率低，加之农村劳动用人成本高，很难满足目前农业生产高效和精细的客观需求。

广大丘陵山区和大棚地块的旋耕作业始终是一个疼点和难点，市场呼唤适合丘陵山区小块田土，小型大棚土地旋耕作业，具有高效率，低成本，较低劳动强度的坐式旋耕一体机。微型自走轮式旋耕机充分利用旋耕机在旋耕土地时产生的前驱力(传统拖拉机均无法利用此能量)。这样就达到了对发动机功率的最大利用率，实现节能有较高旋耕效率的全新整机刚性一体结构。做到了小功率，高效率，在同等旋耕效率下本机功率最小，实现转向灵活，转弯半径小。同时满足用户既有旱地，又有水田的现状。考虑到农业生产的季节性强之特点，本机型采用了农业机械开创性的设计即模块化即插式结构。目的就是要求低成本维修，维修快捷，只需松紧相应螺栓，拆装相应模块，无需起重设备在田间地头均可快速修理。效率高，劳动强度低，操作简单，节能，模块化即插刚性一体结构，维修快捷，维修成本低，转向灵活，水旱通用性较好。微型自走轮式旋耕机很好的填补了拖拉机和微耕机产品的空白，但目前还没有微型自走轮式旋耕机的国家和行业标准，本标准的制定填补了我国耕作机械标准的空白，对规范行业、引领发展、市场管理具有重要意义。
四、与国内相关标准的关系
本标准制订符合《中华人民共和国标准化法》等规定，该产品标准在我国属首次制订，与国内参考标准协调一致。
五、重大分歧意见的处理经过和依据

无。
六、其他

无。
《微型自走轮式旋耕机》标准起草工作组
2020年3月1日
PAGE  
5

